崇明区工贸行业安全生产专项整治

“百日清零行动”实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，全面落实全国安全生产电视电话会议精神和国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》要求，切实加强我区安全生产工作，根据《上海市应急管理局关于印发〈上海市工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”实施方案〉的通知》（沪应急〔2022〕25号），决定在全区组织开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”（以下简称“百日清零行动”）。现制定如下工作方案。

一、总体要求

深刻吸取近期工贸行业典型生产安全事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，坚持“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”，突出重点行业领域、重点整治事项，突出企业自查与部门核查相结合、全面检查与严格执法相结合，彻底完成安全生产专项整治三年行动工贸行业重点整治事项清零任务，坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，助力打赢疫情防控大上海保卫战，推动安全有序复工复产，为党的二十大和市第十二次党代会胜利召开创造良好安全环境。

二、重点整治范围和事项

重点整治范围是本区钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业。

重点整治事项包括：

（一）钢铁企业重点整治事项（以下简称“钢8条”）

1.炼钢厂在吊运铁水、钢水、液渣时，未使用带固定式龙门钩的冶金铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求。

2.吊运铁水、钢水、液渣的起重机钢丝绳及其端头固定零件、龙门钩横梁焊缝、耳轴销、吊钩，未进行定期检查或发现问题未及时整改。

3.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水、液渣吊运影响的范围内。

4.钢水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放或应急储存设施。

5.氧枪等水冷元件未安装出水温度、进出水流量差监测和报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭的控制系统实现联锁。

6.高炉、转炉、加热炉、煤气柜等煤气区域有人值守的主控室、操作室、人员休息室等可能发生煤气泄漏、积聚的场所，未安装固定式一氧化碳监测和报警装置。

7.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设备设施的煤气管道未安装隔断或吹扫装置。

8.使用国家明令禁止的设备、材料、工艺。

（二）铝加工（深井铸造）重点整治事项（以下简称“铝7条”）

1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置。倾动式熔炼炉控制系统未与铸造机控制系统实现联锁。

2.固定式熔炼炉铝水出口和流槽接口位置未安装液位监测和报警装置，相关液位监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀或紧急排放阀实现联锁。

3.熔炼、铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。

4.铸造机结晶器的冷却水系统未安装进水和出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置。相关监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀或紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统实现联锁。

5.铝水流槽未规范设置紧急排放或应急储存设施。

6.钢丝卷扬系统的钢丝绳未定期检查或更换，卷扬系统未安装应急电源。液压铸造系统未安装手动泄压装置。

7.铸造车间现场未严格控制人数。

（三）粉尘涉爆企业重点整治事项（以下简称“粉6条”）

1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

2.干式除尘系统未规范采用泄爆、惰化、抑爆、抗爆等控爆措施。

3.除尘系统采用重力沉降方式除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

4.铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式。其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。

6.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。

三、工作安排

根据市局总体安排，结合我区现阶段疫情防控工作实际，分为以下两个阶段开展：

- （一）企业自查自改阶段（7月中旬前完成）

- 钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业在封闭生产或复工复产期间，分别对照“钢8条”、“铝7条”、“粉6条”共21条重点整治事项，主动自查自改。各乡镇、园区要加强所属相关企业的指导监督，加大督促、检查力度。凡存在尚未清零的事项，不得继续生产。

- （二）专项检查抽查阶段（7月下旬至9月上旬）

区应急局对全区钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业开展逐企核查，并将整治情况纳入相关安全生产年度考核。

迎接市应急局对本区“百日清零行动”工作落实情况的抽查，进一步核验“百日清零行动”工作成效，市应急局将对检查不精准、整改不到位、执法不严格、工作不留痕等问题进行通报、问责。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各乡镇、园区要提高思想认识、精心组织，周密部署，成立专项行动工作小组，制定“百日清零行动”实施方案，细化落实责任，推动专项行动各阶段任务尽快落实落地，确保取得实效。

（二）健全监管台账。各乡镇、园区要以本次“百日清零行动”为契机，全面排查、掌握区域内所有钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业底数和安全生产基本情况，健全工作台账，加强日常监管。其中，粉尘涉爆企业按照涉粉作业10人以下、10至29人、30人及以上，分类健全监管台账。

（三）及时报送信息。请各乡镇、园区在收文后，于每周四前，将“百日清零行动”进展清单（附件1）报送区应急局。请各乡镇、园区于6月10日前，将“百日清零行动”工作方案；7月11日前，将重点企业基础台账清单（附件2）；8月22日前将“百日清零行动”工作总结，加盖公章后报送区应急局。

联系人：陆仁葵，联系电话：59612771，69611994（传真），邮箱cmqajk@163.com。

附件：1.“百日清零行动”进展清单；

2. 重点企业基础台账清单。

附件1

“百日清零行动”进展清单

钢铁企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “钢8条”发现问题数量 |  |  |  |  |  |  |  | 是否 清零 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1条 | 第2条 | 第3条 | 第4条 | 第5条 | 第6条 | 第7条 | 第8条 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铝加工企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “铝7条”发现问题数量 |  |  |  |  |  |  | 是否 清零 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1条 | 第2条 | 第3条 | 第4条 | 第5条 | 第6条 | 第7条 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

粉尘涉爆企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “粉6条”发现问题数量 |  |  |  |  |  | 是否 清零 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1条 | 第2条 | 第3条 | 第4条 | 第5条 | 第6条 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：              填报人：              联系电话：            填报日期：

附件2

重点企业基础台账清单

钢铁企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 产能 （万吨/年） | 炼铁 | 炼钢 |  |  |  | 煤气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高炉（座） | 转炉（座） | 电炉（座） | 精炼炉（座） | 冶金铸造起重机（台） | 焦炉煤气柜（座） | 高炉煤气柜（座） | 转炉煤气柜（座） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铝加工企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 产能 （万吨/年） | 固定式熔炼炉（台） | 倾动式熔炼炉（台） | 深井浇筑系统数量（套） | 钢丝绳式提升装置（套） | 液压式提升装置（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

粉尘涉爆企业

| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 所属行业 | 粉尘种类 | 涉粉作业人数 | 干式集中除尘系统（套） | 湿式集中除尘系统（套） | 抛丸/喷砂机（台） | 抛光/打磨一体机（台） | 静电喷涂设备（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：              填报人：              联系电话：            填报日期：