- 2024年下半年巡查发现问题较多予以通报批评

- 的工程项目和责任单位

- 1、项目名称：崇明区城桥镇CMC10101单元05A街坊05A-05A地块住宅项目

- 建设单位：上海中建城桥城市建设发展有限公司

- 总包单位：中建八局总承包建设有限公司

- 监理单位：上海同建工程建设监理咨询有限责任公司

- 主要问题：（1）现场有松散建材未覆盖；（2）工地南侧积水较多；（3）局部混凝土爆模未处理；（4）现浇结构与PC结构结合处漏浆未处理；（5）总包项目经理、安全员打卡率不足；（6）防腐保温分包工程单位项目经理涉嫌超职业资格资质担任。（现场处于半停工状态）

- 2、项目名称：崇明区城桥镇生态社区幼儿园新建工程

- 建设单位：上海市崇明教育局

- 总包单位：上海宝冶建筑工程有限公司

- 监理单位：上海鼎业民防建设咨询有限公司

- 主要问题：（1）个别分配电箱放置于外脚手架上，现场使用非标三级箱，部分电缆线穿越室内脚手架无绝缘保护措施；（2）货梯卸料平台与外脚手架连接，门式脚手架作业面未满铺且无防护栏杆；（3）室内脚手架方案缺失；（4）外墙内保温设计变更审图手续未见，现场样板间已施工；（5）保温样板件个别保温板材单块面积偏小，窗角处未一体切割；（6）个别超300mm洞口预制过梁未设置；（7）门窗检测报告不全；（8）存在一线施工人员超龄；（9）未落实人员日常健康监测；（10）建管平台现场人员未实名制录入。

- 3、项目名称：无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目

- 建设单位：上海大音希声新型材料有限公司

- 总包单位：上海交城建筑工程有限公司

- 监理单位：上海凯悦建设咨询监理有限公司

- 主要问题：（1）2#楼物料提升机非停靠料台位置门未关闭，四层料台两侧临边无防护；（2）2#楼四层开关箱内插座损坏；（3）内保温相关资料及复试报告未见；（4）门窗检测报告不全；（5）个别上悬窗防坠装置未设置；（6）个别吊筋自由端超300mm。