- 附件：

- 2023年上半年巡查发现问题较多予以通报批评

- 的工程项目和责任单位

- 1、项目名称：崇明区城桥镇CMC10303单元01A-01A地块51号地块

- 建设单位：上海盛瀛置业有限公司

- 总包单位：浙江国泰建设集团有限公司

- 监理单位：上海金桥建设监理有限公司

- 主要问题：（1）阳台栏板边缘立杆与墙体空隙大于11cm；（2）门窗复试报告不齐全；（3）EPS保温板复试报告反映该材料规格不符合图纸要求；（4）楼梯临边、楼梯口等部位防护设施缺失；（5）14#房分配电箱内接出线缺少PE线，手持设备使用拖线板；（6）圆盘锯缺少防护罩；（7）建设单位组织安全检查记录不齐全；（8）部分专业分包涉嫌不按招标内容签订合同；（9）未见劳务分包资料。

- 2、项目名称：崇明区寒山寺改扩建工程

- 建设单位：上海崇明区佛教协会

- 总包单位：江苏锦华古典园林建筑有限公司

- 监理单位：上海信产管理咨询有限公司

- 主要问题：（1）窗台梁设置未伸入填充墙；（2）部分门窗洞口未按图纸要求设置构造柱式抱框；（3）部分墙体砌筑未排版，断砌块集中使用，部分外墙砌筑存在透亮；（4）防水卷材、防水涂料、屋面保温板、砌块、粘结剂检测报告未见；（5）地基验槽、基础分部合格证明书未见；（6）砼试块氯离子含量指标未检测；（7）外脚手架局部脚手板缺失，进出通道未设防护棚（安全通道）；（8）废木料堆放区无灭火消防设备；（9）二级箱违规设置于外架通道；（10）项目经理带班检查记录不全；（11）未开展人脸识别考勤；（12）网上实名制不齐；（13）一线作业人员有超龄。

- 3、项目名称：崇明区城桥CMC10303单元06A-01A地块（东块）

- 建设单位：上海融迈置业有限公司

- 总包单位：中延（上海）建设工程有限公司

- 监理单位：上海三凯工程咨询有限公司

- 主要问题：（1）44#首层PC预留钢筋长度不足；（2）PC构件表面标识不全；（3）42#100厚墙体砌筑拉结筋只设一根，一层个别卫生间局部未设置砼导墙；（4）个别临时边坡坡比与图纸不一致；（5）已使用的41#楼建筑起重机械（物料提升机）未按规定经有相应资质的检测机构检测并取得合格报告；（6）41#楼物料提升机进出料平台均未设置楼层门（临边防护设施）；（7）13#楼地库顶板作业局部未设临边防护；（8）施工合同中未体现人工费用的约定、单列和拨付周期；（9）一线作业人员有超龄；（10）总包项目经理、安全员、总监未按规定开展人脸考勤；（11）企业负责人、项目负责人现场带班制度未落实；（12）监理单位危大工程监理实施细则规定不规范。