- 附件：

- 2024年上半年巡查发现问题较多予以通报批评

- 的工程项目和责任单位

- 1、项目名称：陈家镇滨江生态国际社区一期商品住宅

- 建设单位：上海揽海房地产开发有限公司

- 总包单位：远洋国际建设有限公司

- 监理单位：上海港申建设管理有限公司

- 主要问题：（1）脚手架开口处未设置斜腹杆及封头杆，连墙件设置与方案不符，脚手架与主体结构之间间隙过大且隔离措施与方案不符；（2）楼房阳台临边防护不严，脚手架搭设高度不足（低于楼顶高度）；（3）现场电缆线随地拖拉；（4）建设单位安全主管4月份离职，目前无安全主管；（5）监理单位危大工程实施过程中巡视资料不全；（6）施工单位安全员未按规定记录；（7）幕墙工程深化设计图合格证未见；（8）83#楼门楼个别石材连接与图纸不符；（9）个别幕墙后置埋件螺栓安装偏位；（10）幕墙相关检测报告未见；（11）分部分项合格证明书未见；（12）工程款支付担保未见；（13）安全员人脸考勤到岗率不达标；（14）2024年2月农民工工资有64条处理失败，未提供打款成功证明；（15）现场项目分包管理人员缺失；（16）幕墙工程审图报告未见；（17）监理单位未编制幕墙安装工程监理危大实施细则。

- 2、项目名称：长兴产业基地8号地块商业商务办公项目

- 建设单位：上海通程长兴置业有限公司

- 总包单位：上海润乘建筑工程有限公司

- 监理单位：上海协恒工程管理有限公司

- 主要问题：（1）吊篮施工安全专项方案未经安装分包单位审批；（2）预防高坠专项施工方案内未明确全员岗位职责；（3）企业相关部门人员、方案编制人及使用单位未参加临时用电验收；（4）现场部分区域积水；（5）15#楼10层发现一个拖线板；（6）15#楼10层楼梯防护栏杆缺少一道，窗框安装后形成竖向洞口无临边防护；（7）15#楼外脚手架上有建筑垃圾和建筑材料；（8）15#10层部分内保温施工宽度不足（冷热桥处）；（9）幕墙龙骨检测报告规格标识不清；（10）安全员人脸识别打卡未满80%；（11）工程款支付担保未见；（12）上海翌若建筑劳务有一名超龄人员。

- 3、项目名称：无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目

- 建设单位：上海大音希声新型材料有限公司

- 总包单位：上海交城建筑工程有限公司

- 监理单位：上海凯悦建设咨询监理有限公司

- 主要问题：（1）建设单位安全管理制度未见；（2）防高坠方案缺乏针对性，未体现外架、吊装等工艺相关安全措施，缺少应急预案内容；（3）脚手架安全通道未搭设，内侧防护栏杆未设，剪刀撑搭接长度小于1米，开口处“之”字斜撑未设，超24米架体未设双立杆，隔离措施没有，底部架体未封闭，未见验收资料和验收挂牌，架体防雷接地没有；（4）电梯井架体未编制专项预案（目前搭设至二层）；（5）人货梯未完成安装已完成四方验收；（6）电梯井临边、结构临边防护未设；（7）实名制系统超龄人员未清退；（8）现场警示标志缺失；（9）1#一层墙体样板砌筑，墙体材料检测报告未见，填充墙拉拔试验未见；（10）2#厂房楼层压型板栓钉未按要求打弯；（11）安全员打卡少于当月80%。